ZADANIE

PRE URBANISTICKÚ ŠTÚDIU "VRÚTKY - CENTRUM PRED STANICOU"

A. URČENIE ŠPECIFICKÉHO ÚČELU POUŽITIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

Obstaranie Urbanistickej štúdie lokality "Vrútky - centrum pred stanicou" je vyvolané potrebou stanoviť podrobné regulatívy funkčného a priestorového usporiadanie územia priestoru pred stanicou, ktorý je v platnom Územnom pláne mesta Vrútky charakterizovaný ako centrálny mestský priestor. Podľa záväznej časti územného plánu mesta je územie potrebné riešiť územným plánom zóny ako celok. Vzhľadom k časovej a finančnej náročnosti obstarávania územného plánu zóny mesto rozhodlo o podrobnom riešení územia urbanistickou štúdiou.

Mesto Vrútky, ako príslušný orgán územného plánovania, v súčasnosti začína práce na aktualizácii územného plánu mesta Zmenami a doplnkami č.3. Urbanistická štúdia je podľa stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov územnoplánovacím podkladom - nie je záväzná. Po vypracovaní a prerokovaní urbanistickej  štúdie "Vrútky - centrum pred stanicou" budú základné zásady, ktoré vyplynú z riešenia, zapracované do v súčasnosti obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie - Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN mesta, čím sa zabezpečí ich záväznosť pri následnom usmerňovaní rozvoja územia.

B. URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je určiť najmä:

- podrobnejšie zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb tak, aby bola zabezpečená hlavná funkcia územia ako centrálneho mestského priestoru,

- umiestnenie verejných priestranstiev, verejnej zelene, upresnenie ich podielu z celkovej plochy územia,

- podrobnejšie zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia, zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie,

- zásady napojenia územia na systém pešej a automobilovej dopravy mesta,

- zásady riešenia statickej dopravy v zodpovedajúcich kapacitách spôsobom, zodpovedajúcim centrálnej funkcii priestoru,

- pozemky pre verejnoprospešné stavby.

C.   VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie pre urbanistickú štúdiu je súčasťou urbanistického obvodu "staré mesto" Vrútky I, urbanistický okrsok 001. Tvorí ho funkčná plocha, ohraničená ulicami : Sv. Cyrila a Metoda, Karola Kalocsaya, Železničná a Prvej čsl. brigády. V platnom územnom pláne mesta je plocha označená kódom 1a.

Riešené územie tvoria nasledovné pozemky v katastrálnom území Vrútky  - parcelné čísla KN, register C :

285/1, 285/2, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 290/4, 291/1, 291/2, 292, 293, 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 298/4, 298/5, 299/1, 299/2, 299/4, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 4276, 4304/1, 4304/2, 4304/2, 4305, 4306, 4307/1, 4307/3, 4308, 4312, 4258/1 .

D. POŽIADAVKY, VYPLÝVAJÚCE Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA NA RIEŠENÉ ÚZEMIE

Územný plán mesta Vrútky bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Vrútky č. 7/2006-J/60 zo dňa 28.11.2006. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená VZN mesta č.2/2006 zo dňa 28.11.2006. Územný plán mesta bol aktualizovaný v roku 2008 Zmenami a doplnkami č.1 (schválené uznesením MZ Mestského zastupiteľstva Vrútky č. 8/2008-J/106 zo dňa 15.12.2008) a v roku 2016 Zmenami a doplnkami č.2 (schválené uznesením MZ Mestského zastupiteľstva Vrútky č. 48/2016 zo dňa 14.06.2016). Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 bola vyhlásená VZN č.2/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.07.2016.

Riešené územie pre urbanistickú štúdiu tvorí funkčná plocha 1a v urbanistickom okrsku 001 (plocha 1a je vymedzená v Zmenách a doplnkoch č.2 ÚPN mesta ako lokalita č.2.12). Pre funkčnú plochu 1a sú vo VZN č.2/2016 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.2 ÚPN mesta stanovené nasledovné regulatívy :

- územie je vymedzené ulicami Sv. Cyrila a Metoda, K. Kalocsaya, I. Čsl.brigády a Železničná

- základná funkcia – občianska vybavenosť základná a vyššia

- prípustná funkcia - bývanie

- max. výška – 3.NP

- v rámci plochy riešiť autobusový terminál ako verejnoprospešnú stavbu

- súčasťou riešeného územia sú aj plochy železničnej stanice

- v rámci územia ponechať plochy verejných priestranstiev - námestie, verejná zeleň, pešie prepojenia sever - juh a východ - západ, trhové miesto (trhovisko), a pod.

- min. rozsah verejných priestranstiev  a zelene z celkovej výmery územia - 20%

- bývanie umiestňovať výlučne do vyšších podlaží, resp. podkroví

- typ novej zástavby musí korešpondovať s okolitou zástavbou, rešpektovať jestvujúcu výšku zástavby ako aj architektúru stavebných dominánt v okolí

- parkovanie umiestňovať v čo najvyššej možnej miere v rámci objektov občianskej vybavenosti

- parkovanie a garážovanie na teréne môže zaberať max.10 % výmery funkčnej plochy

- parkoviská a odstavné plochy riešiť na vlastnom pozemku jednotlivých investorov stavieb

- pred začatím výstavby je nevyhnutné územie riešiť ako celok v stupni ÚPN- Z,

- v rámci územia riešiť chránené parkovisko pre bicykle

- zabezpečiť bezpečné cyklodopravné prepojenie priestoru železničnej stanice a  autobusového terminálu na cyklistickú trasu z Vrútok do Martina (Turčiansku  cyklistickú magistrálu)

- v blízkosti železnice je potrebné preveriť hladinu hluku - v prípade, že prekračuje prípustné hodnoty podľa platných predpisov (vyhl. č. 549/2007 Z. z.),  je potrebné navrhnúť opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy a zaviazať investorov na ich realizáciu.

Riešeného územia sa ďalej týkajú nasledovné regulatívy, obsiahnuté vo VZN o záväzných častiach ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov  :

  - na ploche existujúceho centrálneho priestoru ohraničeného ulicami Sv. Cyrila a Metoda, K. Kalocsaya, 1. Čs. brigády a Železničnou riešiť plochy polyfunkcie – občianska vybavenosť vyššia aj základná, bývanie, verejné priestranstvá, plochy zelene, ap. Územie podrobnejšie riešiť ÚPN-Z ako celok,  v rámci plochy riešiť autobusový terminál ako VPS,

  - IBV a HBV navrhovať v dostatočnej vzdialenosti od železničnej trate tak, aby zohľadňovali negatívne účinky dráhy (hluk, otrasy),

  - v rámci celého k. ú. mesta pri budovaní nových parkovacích plôch a odstavných stání budovať „zelené parkoviská“ pri rešpektovaní národného dokumentu „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“,

  - v rámci celého k. ú. mesta Vrútky - pri výstavbe nových objektov - si investor zabezpečí parkovanie a garážovanie na vlastnom pozemku,

  - dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia),

  - Rešpektovať národný dokument „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, 01/2014, predovšetkým bod č.8: Navrhované adaptačné opatrenia v jednotlivých oblastiach, bod 8.3 Sídelné prostredie – navrhované adaptačné opatrenia pre samosprávy:

- opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav

- opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov  a víchric

- opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

- opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok.

E.   POŽIADAVKY NA ALTERNATÍVNE RIEŠENIA

Urbanistickú štúdiu vypracovať s variantným riešením funkčného a objemovo-priestorového usporiadania územia - min. v dvoch variantoch.

F.  POŽIADAVKY NA RIEŠENIE URBANISTICKEJ KONCEPCIE, ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK, DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- urbanistická štúdia má riešiť vo vymedzenom priestore polyfunkčné mestské centrum ako celok so zohľadnením všetkých nadväzností na okolitú mestskú štruktúru, zároveň má umožniť realizáciu návrhu po etapách tak, aby  každá postupne realizovaná etapa umožnila vytvorenie mestského prostredia, adekvátneho polohe a významu riešeného územia;

- v rámci územia riešiť ako verejné priestranstvo - NOVÉ NÁMESTIE pre univerzálne využitie (jarmoky,  dni mesta, spoločenské stretnutia, trhy, tržnica,...), špecifikovať ho ako ústredný priestor

- verejné priestranstvo (námestie) riešiť tak, aby logicky nadväzovalo na hlavné pešie ťahy, smerujúce k tomuto priestoru,

- orientáciu hmôt a ich hlavné vstupy orientovať do hlavných peších ťahov a na verejné priestranstvá,

- v území posilniť a zvýrazniť napojenie na podružné centrum, ktorým je priestor za riekou Turiec s katolíckym kostolom, mestským úradom, katolíckym kultúrnym domom,

- zachovať priechod z pešej zóny (podchod) - pešie prepojenie,

- v priestorovom usporiadaní riešiť dominantu priestoru a orientačný bod v mestskej štruktúre a zároveň architektonický akcent územia (napr. veža s atraktívnym využitím - vyhliadky, hodiny, zvonkohra a pod.)

- orientácia a smerovanie hlavných peších ťahov majú byť jasné, prehľadné, navádzajúce k hlavným ťažiskovým bodom v riešenom priestore (dobrá orientácia v priestore), s nadväznosťou na hlavné pešie ťahy okolitej mestskej štruktúry,

- vzhľadom na blízkosť železničnej stanice uvažovať o jej zapojení do centrálnych štruktúr - uvažovať s prepojením na nový autobusový terminál, do riešenia a usporiadania priestoru zapojiť aj nástup k železničnej stanici,

- v území preriešiť dopravu, dopravné napojenie, dopravnú obsluhu územia, a p. vzhľadom na autobusový terminál, automobilovú dopravu riešiť podľa možnosti s čo najmenším počtom kolíznych bodov s pešou dopravou,

- venovať dostatočnú pozornosť statickej doprave - jej umiestneniu, kapacitám a prístupom z parkovísk na pešie plochy a do priestorov vybavenosti,

- dopravné a technické vybavenie územia riešiť v súlade s platným ÚPN mesta, platnými právnymi predpismi , STN a požiadavkami správcov inžinierskych sietí.

- urbanisticko-architektonické riešenie má umožniť flexibilné riešenie architektúry s možnosťou univerzálneho využitia vnútorných priestorov (okrem iného aj TIK a technické priestory pre potreby mesta)

- určiť zásady pre drobnú doplnkovú architektúru v riešenom území,

Autobusový terminál :

- pri riešení vychádzať z regulatívov územného plánu mesta,

- autobusový terminál riešiť ako atraktivitu priestoru ("magnet pre ľudí"),

- do priestoru centrálneho verejného priestranstva orientovať hlavný vstup do terminálu a vstupy do priestorov vybavenosti (nie autobusové nástupištia),

- uvažovať s polyfunkčným využitím priestorov terminálu (biznis priestory), návrh má vytvoriť optimálne podnikateľské prostredie s technickým vybavením pre podnikanie a služby,

- v objemovo-architektonickom riešení do terminálu zapracovať urbanisticko-architektonický akcent (vyvrcholenie, dominanta),

- plochy statickej dopravy riešiť s kapacitou, zodpovedajúcou potrebám všetkých návštevníkov a užívateľov priestorov terminálu, parkoviská riešiť mimoúrovňovo (podzemný parking, strecha),

- zvážiť využitie zelených striech a fasád.

Zvážiť odporúčania obstarávateľa (mesto):

- vedľa VÚB ponechať malé existujúce parkovisko,

- nové námestie od ul. Kalocsaya oddeliť zeleňou.

G. POŽIADAVKY NA ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA TEXTOVEJ A GRAFICKEJ ČASTI URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

Urbanistickú štúdiu vypracovať pre riešené územie v mierke 1 : 500, v prípade potreby podrobnejšie, širšie vzťahy vypracovať v mierke 1: 5 000, príp. 1 : 2000.

Textová časť bude obsahovať :

- základné údaje

- návrh urbanistickej štúdie vrátane návrhu zastavovacích podmienok,

- opis riešenia dopravného a technického vybavenia územia, vrátane napojenia na pozemky.

Grafická časť bude obsahovať (minimálny rozsah) :

- výkres širších vzťahov ,

- výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,

- výkres priestorovej a funkčnej regulácie riešeného územia,

- výkres riešenia verejného dopravného a technického vybavenia vybavenia,

- doplňujúce výkresy (vizualizácie, rezopohľady a pod.).

Január 2018 						Spracovala : Ing.arch. Eva Zaťková